Информационный бюллетень

перспективные технологии

наноструктуры сверхпроводники фуллерены

http//perst.isssph.kiae.ru

Том 7, выпуск 8										30 апреля 2000г.

В этом выпуске:

- КВАНТОВЫЕ СИСТЕМЫ

| И далее ... |  |
| --- | --- |
| 2 | Лазеры на квантовых точках: достижения и перспективы |
| 3 | A3B5 по-прежнему впереди |
|  | Наноарфа для задач фундаментальной физики |
| - МИКРОТЕХНОЛОГИИ |  |
| 3 | Бурные процессы при упорядочении поверхности |
| 4 | Будущее приближается стремительно |
| - ВЕСТИ С КОНФЕРЕНЦИЙ |  |
| 4 | M2S’2000. Новое в теории и что будет “вот-вот-вот” в прикладном плане |
| - СОБСТВЕННОСТЬ |  |
| 7 | Борис Симонов призывает создавать интеллектуальную собственность |
| - КОНФЕРЕНЦИИ |  |
| 9 | 13-17 August 2000. Espoo, Finland. Biomag 2000 |
|  | 22-24 August 2000. Sendai, Japan. 2th International Symposium Intrinsic Josephson Effects and Plasma Oscillations in High-Tc Superconductor |
|  | 17-22 September 2000. Virginia, USA. ASC 2000 |
|  | 16-20 July 2001. Wisconsin, USA. CEC-ICMC 2001 |

Атомные чипы

На семинаре по квантовым вычислениям (ФТИАН, Москва) 18 апреля с.г. А.Ларионов (аспирант РАН) рассказал об интересных исследованиях, проводимых группой J.Schmiedmayer’а в Universitat Innsbruck (Австрия).

Облако атомов натрия охлаждается лазерным способом до температуры 200мкК. Мягкая посадка облака на поверхность GaAs (но не вплотную) осуществляется с помощью магнитного поля, формируемого системой проводников с током. Атомы натрия имеют магнитный момент, и их движение обусловлено магнитным полем. Ток включается на короткое время, чтобы избежать разогрева газа, но этого времени достаточно для захвата облака атомов. После выключения магнитной ловушки включается ток в тонких золотых нитях (10мкм), расположенных на поверхности полупроводника. Магнитное поле этих нитей захватывает атомы. Перемещение атомов вдоль нити обусловлено их тепловым движением. При температуре 200мкК их тепловая скорость составляет 0.5м/с. С помощью люминесценции за этим перемещением можно легко наблюдать. Согласно теореме Ирншоу, любая магнитная и электрическая ловушка - “дырявая” (теорема утверждает, что гармоническая функция, которой описывается статическое электрическое и магнитное поле, не может иметь экстремумов). Поэтому происходит постоянный отсев захваченных атомов. Тем не менее, достаточное их количество послушно препровождается в заданное место. Исследователям удалось довести атомы до места раздвоения нити и увидеть разделение атомов на два пучка.

Это пока все, что наблюдалось. Но перспективы вдохновляют. Можно надеяться увидеть в дальнейшем бозе-конденсацию атомов, релеевское рассеяние и интерференцию материальных волн, что пока было обнаружено только в больших магнитных ловушках с лазерным охлаждением (ПерсТ, вып. 3 с.г.). Очень заманчивой выглядит идея каналирования атомов в определенные места на подложке для формирования структуры квантового компьютера. Это и был бы атомный чип!		В.Вьюрков

http://xxx.lanl.gov/abs/quant-ph/0003135

- НАНОСТРУКТУРЫ

- Новые возможности SOI структур

SOI (Silicon on Insulator) пленки представляют собой тонкий слой кремния на изоляторе (SiO2), осажденном на кремниевую подложку. Такие пленки используются для изготовления высококачественных кремниевых полевых транзисторов. Слой оксида надежно изолирует транзистор от подложки. Однако SOI структуры весьма дорогие и поэтому редко применяются в массовых интегральных схемах.

Японские исследователи из Japan Science and Technology Corporation (JST) использовали промышленные SOI пленки (слой p-Si толщиной 200нм и слой SiO2 толщиной 400нм) для формирования кремниевых нанотрубок и измерения их проводимости [1]. Трубки изготавливали методами микромеханики. В результате между двумя просторными площадками кремния, на которые напыляли алюминиевые электроды, образовывался подвешенный в воздухе мостик (Si нанотрубка), который в самом узком месте имел диаметр 20-100нм. Для повышения проводимости мостика использовалась имплантация ионов бора. Вольт-амперная характеристика при изменении напряжения от 0 до 3В имела линейный участок, затем резкий спад (отрицательную дифференциальную проводимость). При обратном изменении напряжения наблюдался гистерезис, проводимость нанотрубки была в несколько раз меньше. Гистерезис объясняется накоплением заряда в слое собственного оксида, окружающего нанотрубку, и, может быть, на адсорбированных молекулах. Сформированная структура – очевидный конкурент структурам с кремниевыми нанотрубками, формируемым лазерной абляцией. В последнем случае нанотрубки еще надо ухитриться переместить к контактам. Здесь же нанотрубки формируются уже в нужном месте. Гистерезис может быть полезным явлением для использования структуры в качестве элемента памяти. Но вот для быстродействующего транзистора эффект накопления пространственного заряда совершенно паразитный, поскольку он приводит к сильному рассеянию в канале и снижению подвижности. Также возможна генерация мощного шума. По-видимому, это явление свойственно всем нанотрубкам, изготовленным различными технологиями (см., например, ПерсТ, вып 7 с.г.). Правда, японские специалисты считают, что хорошо развитые в кремниевой технологии методы очистки и пассивации поверхности позволят получить в дальнейшем хорошую проводимость нанотрубок и снизить шум.

Исследователи из NEC Corp. сформировали на основе SOI пленки элемент одноэлектронной памяти [2] (см. рис.). Прежде всего, производилось сильное ионное легирование слоя кремния. Хотя исходная пленка кремния имела толщину 50нм, после термического окисления она утоньшалась вдвое. Структура памяти была “нарисована” с помощью электронно-лучевой литографии и ионного реактивного травления в газе CF4. После этого производили окисление на глубину 5нм для устранения дефектов поверхности, оставшихся от травления. В качестве пассивирующего покрытия использовали 50нм слой SiO2.

Изготовленная структура представляет собой одноэлектронный транзистор (SET) с электродами истока (source) и стока (drain) и центральным островком (island). Зарядка и разрядка плавающего затвора (floating dot) в виде отдельного островка, производимая подачей напряжения на управляющий затвор (control gate), влияет на потенциал центрального островка, и, следовательно, на ток через него. В этом и состоит эффект памяти. Запись и считывание были продемонстрированы при температуре 3К. Достоинством структуры явилось отсутствие паразитных заряженных ловушек вблизи центрального островка SET, которые являются самыми опасными врагами одноэлектронных транзисторов.

- Appl.Phys.Lett. 75 (1999) 3986

- Jpn. J. Appl.Phys. 38 (1999) 5851

- Лазеры на квантовых точках: достижения и перспективы

Известный специалист в этой области M.Grundmann (Institute fur Festkorperphysik, Technische Universitat Berlin) совсем недавно опубликовал пространный обзор о современном состоянии проблемы. ПерсТ постоянно уделяет внимание этой интересной научной и важной практической задаче. В настоящее время главным, по-видимому, является доведение технологии до широкого использования лазеров на квантовых точках. Сегодня трудно разобраться среди множества предлагаемых структур таких лазеров, чья лучше. Тот, кто первым доберется до т.н. коммерциализации, тот и будет “прав”.

Автор называет три направления будущего развития лазеров на квантовых точках. На первом пути стоит создание лазера на основе одной квантовой точки, помещенной в микрорезонатор. Здесь возможны два режима: лазерный, когда фотоны накапливаются в резонаторе, и режим фотонного турникета, когда фотоны по одному высвечиваются в течение каждого цикла накачки. Для периодической накачки были предложены поверхностная акустическая волна, а также резонансное туннелирование в режиме кулоновской блокады. На втором пути находится создание лазеров с распределенной обратной связью, когда в микрорезонаторе формируется периодическая структура квантовых точек с периодом, равным длине волны лазерного излучения. Предполагается, что это позволит значительно снизить пороговый ток и увеличить мощность. В качестве третьего пути назван лазер дальнего ИК диапазона, в котором осуществляются оптические переходы между подуровнями в одной зоне. Весьма привлекательным выглядит также идея создания каскадного лазера на квантовых точках.

К этому приятно отметить широкое цитирование автором работ петербургских ученых из института А.Иоффе.

M.Grundmann. The present status of quantum dot lasers. Physica E, 2000, 5, pp. 167-184

A3B5 по-прежнему впереди

Интегральные схемы на основе соединений A3B5 прочно удерживают лидерство по быстродействию. Кремниевые микросхемы даже на основе находящихся в разработке гетероструктур Si/SiGe уступают им по этому параметру. Несмотря на это, кремниевая технология надежно захватила массовое производство, возможно только потому, что она значительно дешевле.

Ученые из ИРЭ РАН (Москва) В.Г.Мокеров, Б.Г.Налбандов, С.С.Шмелев и В.П.Амелин на протяжении многих лет работают над созданием высокоскоростных интегральных схем на основе наноструктур полупроводниковых соединений A3B5. Этой проблеме и посвящен их недавний обзор, с которым могут познакомиться все заинтересованные лица. Здесь же приведем только основные выводы, опирающиеся на большой личный опыт авторов:

- Дельта-легированные слои GaAs являются эффективными для высокоскоростных БИС с числом компонентов, по крайней мере, до 105.

- HEMT (High Electron Mobility Transistor)-гетероструктуры с двумерным электронным газом позволяют реализовать интегральные схемы на частоты 100-150ГГц и выше.

- Дальнейшее увеличение быстродействия может быть получено при использовании эффекта резонансного туннелирования.

Радиотехника и электроника. 1999,44(11), сс.1285-1296

Наноарфа для фундаментальной физики

Февральский выпуск ежемесячной газеты Американского физического общества "APS News" сообщает о создании в Cornell University самого маленького в мире струнного инструмента, названного авторами "наноарфой". Она представляет собой два кремниевых основания - квадратной и треугольной формы, между которыми расположено несколько "струн" различной длины (от 1000 до 8000нм) и диаметром 50нм (150 атомов в поперечнике). Следует заметить, что этот наноинструмент скорее напоминает ксилофон, чем арфу, поскольку "струны" в нем не натянуты. Они возбуждаются при приложении радиочастотного переменного напряжения, а информация снимается с помощью лазера. Были определены собственные частоты колебаний "струн" - от 15МГц до 380МГц. Конечно, сам "музыкальный инструмент" следует рассматривать скорее как рекламный трюк (два года тому назад те же авторы создали уникальную "микрогитару"). Однако предложенная группой исследователей под руководством профессора Harold Craighead технология может быть применена и для решения реальных нанозадач. Сама технология основана на стандартной электронной литографии, но использует и ряд оригинальных приемов, разработанных непосредственно в Корнельском университете. Ознакомиться с их деталями можно на сайте: http://www.hgc.cornell.edu

Хотя до сих пор все устройства изготавливались из кремния, Harold Craighead полагает, что этот метод может быть расширен и для других материалов. В ближайших планах группы – фундаментальная задача: исследование вибраций нанообъектов при очень низких температурах.

- МИКРОТЕХНОЛОГИИ

- Бурные процессы при упорядочении поверхности

Для множества прикладных задач существенную роль играет качество поверхности, отсутствие дефектов на ней. Над этой проблемой часто бьются технологи, связанные тонкопленочными проблемами. Для ее решения необходимо знать происходящие на поверхности процессы. В последнее время одной из наиболее важных признается проблема передачи энергии в поверхностных слоях твердых тел. Дело в том, что экзотермические стадии поверхностных процессов (адсорбция, рекомбинация, химическая реакция и т.д.) сопровождаются выделением значительной энергии до 10эВ (например, при поверхностной рекомбинации атомов азота). Можно предположить, что эта энергия будет передаваться твердому телу следующими механизмами:

- релаксация за счет ангармоничности связи;

- релаксация за счет неадибатического многофононного перехода;

- прыжковый механизм релаксации и связь с миграцией вдоль поверхности;

- электронные механизмы релаксации в металлах и полупроводниках;

- релаксация при резонансной передаче энергии на молекулы, непосредственно связанные с поверхностью.

Эти процессы проявляются, в частности, в явлении адсорболюминесценции, когда вследствие адсорбции кислорода не поверхности некоторых оксидов происходит электронное возбуждение центров люминесценции и радикалорекомбинационной люминесценции. В последнем случае при рекомбинации атомов водорода и кислорода происходит возбуждение центров люминесценции за счет энергии, выделяющейся при рекомбинации атомов.

Значительным выделением энергии сопровождаются и процессы, связанные с реконструкцией поверхностных слоев. О порядке величины этой энергии можно судить по тепловому эффекту образования и гибели точечных дефектов в твердых телах. Применяя дилатометрический и калориметрический методы, а также метод позитронной аннигиляции определили типичное значение для энергий дефектов, которое составляет 1 – 5эВ. Выделение значительной энергии нередко приводит к тому, что свеженапыленные тонкие пленки имеют высокую дефектность, а выделяющаяся при упорядочении дефектов энергия приводит к конденсационно-стимулированным эффектам, когда наблюдается аномально высокая растворимость конденсата и подложки. Еще большей степенью дефектности обладают диспергированные (размолотые) порошки и оксиды переходных металлов, например оксиды ванадия. Для последнего характерно существование большого числа оксидов разного состава – фаз Магнели, каждая из которых устойчива только при определенных условиях. Изменение внешних условий приводит к превращению фаз Магнели и, значит, к изменению параметров кристаллической решетки оксида, сопровождающемуся образованием и гибелью точечных дефектов. При резонансной передаче энергии на молекулы, непосредственно связанные с поверхностью, происходит их возбуждение. В результате наблюдается неравновесная десорбция атомов и электронновозбужденных молекул.

Эти явления были обнаружены в НИФХИ им. Л.Я.Карпова в 80-х годах [1] и недавно были подтверждены в ИХФ им. Н.Н.Семенова [2]. Оказывается, при нагревании заведомо разупорядоченных адсорбентов с адсорбированным кислородом можно наблюдать неравновесную десорбцию атомов кислорода и молекул синглетного кислорода. При отжиге адсорбента десорбция прекращается из-за истощения дефектов в адсорбенте. Например, нагревание свежеразмолотого кварца с адсорбированным кислородом сопровождается десорбцией синглетного кислорода, а частичное восстановление диоксида ванадия приводит к десорбции атомов кислорода. Подобные явления наблюдали и для атомов водорода и для метильных радикалов. Вероятность десорбции атома или молекулы синглетного кислорода невелика – порядка 0.000001. Подобные явления можно наблюдать с помощью высокочувствительных датчиков активных частиц – полупроводниковых сенсоров, калориметрических датчиков или хемилюминесцентных приборов, которые позволяют регистрировать активные частицы на уровне 1000000 частиц в миллилитре [3].

Ярким свидетельством поверхностных процессов является выброс активных частиц с поверхности при ее упорядочении. Этот процесс по своей интенсивности и мощи подобен выбросам крупных камней при вулканических процессах. Процессы локализации и диссипации энергии на поверхности оказываются определяющими при напылении тонких пленок, нанесении защитных покрытий, формировании наноструктур, каталитических реакций и т. д. 					С.Завьялов

- О.В.Крылов. Проблемы кинетики и катализа, 17, с.5,1978

- А.Н.Романов. Диссертация ИХФ РАН им. Н.Н.Семенова , 2000

- И.А.Мясников и др. Полупроводниковые сенсоры в физико-химических исследованиях, М., 1991

# Будущее приближается стремительно

Европейские полупроводниковые гиганты Philips Semiconductors и STMicroelectronics вложат в общей сложности 700 млн. долларов в организацию совместного производства пилотной линии 300 миллиметровых пластин в Кролле (Crolles), Франция. Новая линия будет разрабатывать технологические процессы с разрешением до 0.1мкм и ниже. Остается лишь догадываться, к каким конкретным параметрам будущих изделий это сможет привести. Компании надеются, что на обозримое время это гарантирует им лидерство в полупроводниковом производстве.

Источник http://perl.spie.org/cgi-bin/news.pl?id=1604

- ВЕСТИ С КОНФЕРЕНЦИЙ

M2S-HTSC-VI’2000. Новое в теории и что 
“вот-вот-вот” будет в прикладном плане

Самая крупная конференция, на которой обсуждаются фундаментальные проблемы сверхпроводимости, M2S-HTSC-VI, прошла в феврале с.г. в Хьюстоне (США) Конференция началась с вручения премий:

- премии им. Дж.Бардина - Т.M.Rice (Inst. Theor. Phys., Zurich) за наибольший вклад в понимание механизма сверхпроводимости в сильнокоррелированных материалах, в частности за предсказание необычного спаривания в Sr2RuO4;

- премии им. Б.Матиасса – M.B.Mapple (Univ. California at San Diego) - за объяснение явления сосуществования сверхпроводимости и магнетизма;

- премии им. Г.Каммерлинг-Оннеса – Zh.X.Shen (Stanford Univ.) за блестящие эксперименты с использованием фотоэлектронной спектроскопии с угловым разрешением (он довел разрешение этого метода до 10мэВ на масштабе 20-23эВ).

В одном из выступлений на конференции Y.Ando (Univ. Tokyo) заметил, что, увы! не сбылось предсказание Ф.Андерсона, сделанное им 5 лет назад на конференции M2S в Каназаве. Тогда Андерсон сказал, что он лично все понял в механизме сверхпроводимости (конечно, имея в виду свою RVB теорию), а через пять лет (т.е. как раз к этой конференции в Хьюстоне) его поймут и другие. И вот прошли 5 лет. Но и теперь в Хьюстоне приходится признать, что и механизм до конца не понят, и никто не понял Андерсона.

Андерсону же предоставили право выступить с первым пленарным докладом, в котором он пытался показать, что многие из существующих моделей ВТСП так или иначе основаны на его (Андерсона) RVB модели. Следующий доклад Р.Лафлина, как всегда сделанный в иронично-веселой манере, каких-либо новых откровений не содержал.

Всего на конференции работало 9 секций. Из них наиболее посещаемая – секция, посвященная псевдощели (я тоже посещал именно ее). В большом числе представленных на этой секции докладов (и устных, и стендовых) не выражалось никаких сомнений в существовании псевдощели. Ее уже все воспринимают как непреложный факт. Псевдощель видят самыми разными экспериментальными методами – фотоэмиссия с угловым разрешением, туннельные измерения, ЯМР, нейтронные методы. На этой же секции обсуждались и проблемы ”stripes”, и симметрии параметра порядка. Новый момент, который здесь прозвучал, это - экспериментальное наблюдение на фазовой диаграмме T-x новой области – flux phase (фазы с потоком), которую многие связывают с ранее предсказываемой теоретически в работах Андерсона, Чакраверти, Лафлина, Вармы и ряда других теоретиков. В модели Хаббарда эта фаза была названа фазой с потоком, а в моих с соавторами ранних работах в рамках зонной модели она же определялась как фаза с тороидальным параметром порядка. В этой области фазовой диаграммы экспериментаторы рисуют новую линию – линию фазового перехода в некоторое состояние, которое определяют как фазу со скрытым (hidden or illusive) параметром порядка (см. диаграмму).

Т*

AF

SC

T

x

Hidden (illusive)

order parameter

Эта линия была зафиксирована экспериментально по скачку теплоемкости. Единой точки зрения пока нет – то ли это проявление диэлектрической псевдощели (hidden phase), то ли проявление сверхпроводящей щели. Более вероятно, что это линия, на которой одновременно с диэлектрическим параметром порядка (hidden) возникает амплитуда сверхпроводящего параметра, но еще некогерентная. Появилась амплитуда, а фаза еще не зафиксирована. Для появления сверхпроводимости требуется наличие и того, и другого. Появилось несколько экспериментов. Один – по эффекту Нернста – формируется градиент температуры, включается магнитное поле и возникает эдс. И вот по поведению этой эдс приходят к заключению о переносе вихря, т.е. приходят к заключению, что в этом переходном состоянии уже возникает вихревая структура, как в настоящем сверхпроводнике. В нескольких других экспериментах в этой области наблюдается эффект андреевского отражения. Возможно, изучив явления в этой переходной области выше температуры сверхпроводящего перехода, можно будет понять и механизмы, приводящие к высокотемпературной сверхпроводимости.

Q

Q

Для меня интересными были и обсуждения, связанные с т.н. проблемой “π/4”. Эта проблема возникла давно, когда стали экспериментировать с фотоэмиссией с угловым разрешением. Выяснилось, что контур Ферми имеет плоские участки, к тому же развернутые на 45° относительно формы, имеющей место при перескоках электрона только на ближайших соседей. Freeman получил такой разворот контура Ферми, учитывая перескоки электронов не только между ближайшими соседями, но и на следующих соседей, и еще на следующих за ними. Моя точка зрения состоит в следующем. Во-первых, решетка, образованная CuO2, напряжена из-за влияния соседних катионных слоев. Во-вторых, и, может быть, это и главное, что направление перескоков на ближайших соседей в катионных слоях развернуто на эти 45° относительно ближайших соседей в слое CuO2. Интересная особенность, на которую многие не обращают внимания, заключается в том, что при развороте контура Ферми на 45° контур изменения знака эффективных масс почти совпадает с контуром постоянных значений энергии (с контуром Ферми). При этом оказывается, что в области концентраций вплоть до оптимального дырочного допирования, компоненты эффективной массы в направлении, перпендикулярном контуру, отрицательны и малы по модулю. На эту особенность до сих пор никто не обращал достаточного внимания. Моя с соавторами схема состоит в том, что из-за наличия прямолинейного участка контура Ферми образуется пара частиц с не равным нулю суммарным импульсом пары (в отличие от куперовской пары). Связанные состояния такой пары образуются в результате прямого кулоновского взаимодействия из-за отрицательного знака эффективной массы. Образовавшиеся пары предлагается называть “сфокусированными”. Эта точка зрения достаточно подробно уже излагалась в ПерсТ’е (см. вып. 5 с.г.). Я просто еще раз приведу сравнительные схемы процессов для круглых и плоских контуров Ферми.

Возвратимся к проблеме “π/4”. Один из экспериментов связан со структурой вихревой решетки, когда при изменении магнитного поля был обнаружен разворот вихревой решетки на 45°. В другом эксперименте по фотоэмиссии с угловым разрешением на системе La2CuO4+δ Dassau, изменяя энергию возбуждающего излучения от традиционных 18-23эВ до 33эВ, обнаружил, что контур Ферми возвращается к неразвернутому. Эта же проблема “π/4” возникает и при изучении страйпов (stripes). Впервые страйпы были обнаружены на системе La2CuO4+δ, и они носили статический характер. Сейчас принята точка зрения, что страйпы существует во всех купратных системах, но обнаружить их трудно, так как они носят динамический характер и живут очень короткое время. Так вот, в системе La2CuO4+δ при изменении концентрации дырок также обнаружен разворот страйпов на 45°.

Из обсуждавшихся моделей ВТСП мне понравилась изложенная Кивельсоном (авторы Emery и Kivelson). Идея похожа на RVB, которая состоит в том, что за счет взаимодействия в слое CuO2 спиновые и зарядовые степени свободы расцепляются. Появляются спинон, который не несет заряда, и холон, который несет заряд. При переходе одного холона из слоя CuO2 в соседний затрачивается энергия, связанная с тем, что имеется запрет на существование холона в межслойном пространстве. Холон преодолевает межслойный барьер туннельным образом. Оказывается, что, если образовать пары из двух холонов, то эффективный барьер снижается. Парами преодолевать барьер выгоднее.

Прежде чем возвратиться собственно к идее Эмери-Кивельсона напомним, что в последнее время проявляется значительный интерес к рутениевой системе (Sr2RuO4), получившей название системы с лестничной (ladder) структурой. Если считать число ног (legs) лестниц в ячейке, стремящимся к бесконечности, то мы переходим к двумерной структуре. Так вот, Эмери и Кивельсон считают, что в купратных ВТСП роль лестниц играют страйпы, и может быть полная аналогия между купратной и рутениевой системами. Внутри страйпа концентрация электронов высокая, а в промежутке между ними – более низкая. Контур Ферми у них единый, а импульсы – разные. Из-за разности импульсов для возбуждения электронов требуется некоторая энергия, энергия преодоления барьера. Если электроны образуют пару, то общий импульс у них – нулевой, и барьер как бы исчезает. Здесь есть полная аналогия с идеей холонов. Динамичное поведение страйпов никак не нарушает существование этого механизма.

Интерес вызвал также доклад А.Muller’а, который на системе HoBa2Cu4O8 наблюдал очень большой изотоп-эффект на страйпе. К слову, теперь уже температуру появления псевдощели, Т*, связывают и с температурой возникновения страйпов. Так Muller наблюдал сдвиг температуры Т*=190К на 30К при замене 16О на 18О.

Felner изучал систему Ru-2122, обладающую сверхпроводимостью при Tc ~32К. Эта же система является и ферромагнитной при Т~130К. При этом при переходе в сверхпроводящее состояние ферромагнетизм не исчезает. Раннее Varma предсказывал, что, если материал имеет собственное внутреннее магнитное поле, большее HC1, то при переходе в сверхпроводящее состояние в нем должна возникнуть вихревая структура без внешнего магнитного поля. Вот Felner экспериментально и наблюдал это явление.

Как итог конференции, можно отметить, что никакого продвижения в критической температуре за прошедшее время не достигнуто. Неожиданностью явилось то, что для длинномерных образцов (проволок, лент) стали считать более перспективной систему Nd-123 в противовес ранее принятой Bi-системе. Главное преимущество Nd-123 – возможность достижения высоких критических токов, на порядок более высоких, чем в Bi-системе (об этой системе подробно в ПерсТ’е 1999, 6(13/14), июль). И понятна причина – в неодимовой системе, благодаря благоприятному сочетанию ионных радиусов Nd и Ba, они могут меняться местами, создавая дефекты, которые могут служить сильными центрами пиннинга.

Второй интересный результат – сверхпроводимость при 91К на безмедной системе WO3:Na. Натрия – 5%. Авторы – S.Reich et.al. из Weizman Inst., Израиль - считают, что по поверхности зерен высаживается Na, которому задается структура поверхностного слоя WO3. Туннельные измерения указывают на появление сверхпроводящей щели в окрестности 91К. Эта же температура подтверждается и по магнитным измерениям. Авторы передали свои образцы во многие лаборатории, и результаты везде подтвердились (см. об этом ПерсТ, 1999, 6(17/18, сентябрь).

Перспективными представляются и эксперименты по полевому транзистору со сверхпроводящим каналом Y-системы. Исходный материал канала – YBa2Cu3O6.5 – несверхпроводящий, но при достижении некоторой концентрации носителей (дырок), управляемой потенциалом затвора, переходит в сверхпроводящее состояние. Специалисты в области электроники с энтузиазмом встретили это сообщение.

Когда же ВТСП начнут применяться в технике? Общая для участников конференции точка зрения – “вот-вот-вот”! Например, для лент и проволок. Для реального применения нужна плотность критического тока ³105А/см2 при азоте в непрерывных кусках до 100м. Сейчас такая плотность достигнута в 10-ти метровых кусках, и имеется очевидное продвижение к большей длине. Как рубеж, когда ВТСП провода дозреют для намотки магнитов, называют 2004 год. Для реальных цифровых ВТСП применений, по оценкам, необходимо достичь 5% разброса токов на пластине, содержащей до 103 джозефсоновских переходов. Сегодняшняя цифра – 10% разброс на 100 элементах. Активно ведется деятельность, связанная с ВТСП левитирующими системами, накопителями электроэнергии. Общий ориентир – на применение. Отсюда – усилить поиск изотропных ВТСП соединений. Лозунг “Вот-вот-вот!” стал оптимистичным итогом прошедшей конференции.				Ю.Копаев

- СОБСТВЕННОСТЬ

Борис Симонов призывает создавать интеллектуальную собственность

Длительный период развитого социализма внедрил в наше сознание, что “мое - это ваше, а ваше - это наше”. Особенно прочен этот лозунг в отношении интеллектуальной собственности. Что является объектом интеллектуальной собственности и как научиться ее защищать? С такими вопросами ПерсТ обратился к генеральному директору НП “Инновационное Агентство” Борису Петровичу Симонову. Ниже - его комментарии.

Б.П. Сначала я хотел бы обратить ваше внимание на одну принципиальную вещь. Нужно различать понятия “защита” и “охрана”. Когда мы говорим о защите, то это -последний рубеж, когда ваша интеллектуальная собственность уже присвоена посторонним лицом. Чтобы ее снова обрести, вам необходимо обратиться в судебные инстанции с заявлением о краже и потратить п-ную сумму денег на судебное разбирательство. Чтобы этого не делать, надо знать способы охраны своей интеллектуальной собственности и уметь это делать.

ПерсТ. Что же может быть объектом интеллектуальной собственности?

Б.П. Конечно, объектом интеллектуальной собственности может быть любой результат творческой деятельности человека, в том числе и    научная идея, научное открытие. Как правило, такая интеллектуальная собственность может быть отнесена к объекту авторского права, которые охраняются приоритетом официальной публикации. Мы же остановимся на научном результате, который может стать предметом рынка, например, промышленным изделием и по своим характеристикам может быть отнесен к объектам промышленной собственности (изобретениям, промышленным образцам, полезным моделям т.п.). В этом случае владелец интеллектуальной собственности может рассчитывать на получение твердого дохода от рыночной реализации этого изделия, но при условии, что он вовремя провел так называемые охранные мероприятия, т.е. запатентовал свой научный результат. Только в этом случае автор может рассчитывать, что его права собственника могут быть защищены в суде (если это потребуется).

ПерсТ. Как ученому, как правило, далекому от рынка, предугадать, что его научный результат или даже просто новая идея могут иметь рыночный спрос?

Б.П. Этот вопрос имеет свою историю, которую я делю на “доперестроечный” и “послеперестроечный” периоды. Фактически процесс вхождения в рыночные отношения в России начался только во второй половине 80-х годов. До этого времени все “сидели на бюджете”, на дотации государства. Организации получали заказы от государства на разработки, заказы обеспечивались бюджетными деньгами и конечным собственником результатов разработки становилось государство. Государство и торговало своими правами собственника на научный результат через свои ведомственные или правомочные организации, заплатив авторское вознаграждение (наверное, еще многие помнят авторские 25 рублей). Конечно, это - не коммерческая цена, она не соответствовала рыночной. Сколько реально получало государство за продажу или перепродажу объектов интеллектуальной собственности, автор никогда не знал. Только после принятия в 1992-93 годах основных базовых законов по охране интеллектуальной собственности у изобретателя и разработчика объекта промышленной собственности основной охранной грамотой стал выступать патент (или свидетельство). Мы здесь будем говорить только об изобретениях и не будем говорить    об авторском праве, и о смежных правах.

Б.П. В доперестроечный период у нас было зарегистрировано более 3 млн. авторских свидетельств, а из них переоформлено в патент после перестройки - около 3 тысяч. Эти цифры косвенно показывают, что же действительно рыночного можно было вытащить из массы авторских свидетельств, переоформив их на права владельца, права собственника патента. Система регистрации авторских свидетельств не была ориентирована на рынок.

После перестройки в Роспатенте ежегодно регистрируется около 100 тысяч патентов. Но это - общая цифра, в которой весом вклад патентов, регистрируемых иностранными компаниями (США, Швеция, Великобритания, Япония). Вычленить из этой цифры чисто российские патенты я сейчас не могу. Но и факт регистрации зарубежных патентов на территории России - тоже отрадный, свидетельствующий о том, что Россию рассматривают, как перспективный потенциальный рынок. И первое, что делает промышленная компания, которая стремится войти в этот рынок, это - регистрирует свои права на территории, где она будет продавать свою продукцию.

ПерсТ. Если изобретение зарегистрировано только в России, это хоть как-то служит автору в защите его прав в любой другой стране?

Б.П. Нет, ни в какой другой стране права этого автора охраняться не будут. Если я зарегистрирую свой патент в России, то он охраняется только на территории России. Существует процедура международной регистрации. Россия вступила в международную патентную кооперацию. Закон о патентной кооперации подробно описан на нашем Интернетовском сайте (www.ipr.inage.ru). Этот закон определяет процедуру регистрации прав патентовладельца на международном рынке. В патентную кооперацию входят 137 государств, и при соблюдении упомянутой процедуры регистрации права владельца патента автоматически охраняются во всех этих странах. Однако, нужно знать, что международная регистрация - достаточно затратная вещь. Я могу назвать очень среднюю цифру - это около 10 тыс. долл. Такая цифра - серьезный барьер для российского предпринимателя, не говоря уже о российском ученом. Это одна из причин патентных войн.

ПерсТ. На интернетовском сайте вашего консалтингового центра можно получить ответ на конкретный вопрос по проблемам регистрации патента или торговой марки?

Б.П. Да. Такая услуга может быть оказана каждому зарегистрированному пользователю (процедура регистрации на нашем сайте - чисто формальная). На некоторые стандартные вопросы можно найти уже готовый ответ непосредственно на сайте. Наш консультант - профессионал-патентовед может ответить и на ряд специальных вопросов. Если вопрос слишком специальный и потребует дополнительного изучения от специалистов нашего центра, то это будет платная услуга. Если вам потребуются какие-то документы, например, правила регистрации, которые есть непосредственно в нашей правовой базе данных, то услуга будет бесплатной. Например, на вопрос “Как определяется в Российском законодательстве технологии двойного назначения?” - вы получите ответ в реальном масштабе времени и бесплатно.

ПерсТ. В нашей печати часто появляются статьи, осуждающие политику западных фирм, скупающих за бесценок права патентовладельцев у российских авторов. Так, в прошедшем году много шума наделала статья Гайдукова “Патентная война против России” в газете “Сегодня”. На этой неделе - статья “Идеи бегут от нас на ПМЖ” в Новой газете. Как вы прокомментируете эту ситуацию?

Б.П. Я принципиально не согласен с утверждением, что нас обкрадывают зарубежные фирмы. Они действуют законно, легитимно, опираясь на имеющуюся правовую базу. Если вы с ними будете судиться, то проиграете процесс. Другое дело, что наши сегодняшние условия просто толкают российских изобретателей в объятия зарубежных фирм в попытке зарегистрировать патент. Это - несовершенство наших патентных законов, нехватка денег, незнание процедур, отсутствие достаточного числа специалистов-патентоведов, способных обслужить все еще большую армию российских изобретателей. Зарубежные фирмы оплачивают труд продавца патента на условиях взаимного договора. А дальше они вольны, не нарушая условий договора, проводить любую выгодную им патентную стратегию. Поскольку у них опыта, знаний гораздо больше, чем у нас, то российский изобретатель остается один на один с мощной системой, которая покупает его новшество на выгодных для себя условиях (может быть, и за бесценок, поскольку автор часто не знает истинную продажную цену своего изобретения). Но, как правило, у российского изобретателя и нет другого выбора. В России он может и вообще ничего не получить.

В этой ситуации работают все правила рынка, здесь нет благотворительности, а есть жесткая конкуренция, стремление захватить рынок, получить максимум выгоды при минимальных затратах. Конечно, даже оценочные цифры по “уплыванию” наших патентов за рубеж заставляют содрогнуться: только в США ушло свыше 800 патентов по технологиям, созданным российскими авторами при исполнении оборонного заказа. В СМИ часто приводится факт, что западные фирмы запатентовали в России основные узлы нашего вертолета “Черная акула”. Отсюда на основании международных правовых норм следует, что нам могут запретить производить “Черную акулу” на территории России. Россия, переходя к рынку, должна найти силы кардинально изменить отношение к ученому-изобретателю. В век высоких технологий именно в нем - залог экономической мощи государства.

Но я могу привести и обратные примеры, когда иностранные фирмы нарушают права наших разработчиков на территории России. Например, известная фирма Mulinex нарушила охраняемые права российского изобретателя Арутюнова, запатентовавшего в России и США конструкцию венчика (разбрызгивателя миксера). Сейчас идет судебное разбирательство с этой фирмой в наших гражданских судах. Так что, будем надеяться, что процесс действительно пошел...

ПерсТ. Представлена ли на вашем сайте патентная база данных и может ли ученый, пользуясь ею, самостоятельно определить патентные перспективы своей идеи и составить патентную формулу?

Б.П. С основными законами по охране патентных прав можно ознакомиться в правовой базе данных, которая ведется в консалтинговом центре "ИНТЕЛКОМ” и доступна в Интернете. В этой базе данных уже более 1.5 тысяч документов. Конечно, автору перспективной в рыночном плане идеи для ее защиты разумнее обратиться к профессионалу, специалисту по патентному праву, который сможет грамотно сформулировать предмет патентования.

Формирующий Web-site Консалтинговый центр - это консорциум различных организаций, в том числе в него входит и Роспатент, формирующий базу данных по патентам. Через этот сайт можно выйти непосредственно на патентную базу данных. Но хочу подчеркнуть, что патент - очень специфичный документ. Международный патентный классификатор совсем не похож на привычные ученому классификаторы научной литературы - УДК или PACS. Как правило, надежнее (да, и опыт показывает, что и дешевле) обратиться к специалисту-патентоведу. То, что можно сделать бесплатно, мы стараемся так и делать. Нас поддерживают Миннауки, Минобразования, Фонд поддержки малых предприятий (известный как фонд Бортника). Это позволяет либо снижать затраты автора, либо делает какие-то наши услуги вообще бесплатными для большого числа организаций, не имеющих финансовой возможности. Так что, мой совет ученым научиться охранять свою интеллектуальную собственность, чтобы не пришлось ее потом защищать! И, конечно, лучшее охранное ведомство России - наш консалтинговый центр. Запомните наш адрес в Интернете www.ipr.inage.ru

- КОНФЕРЕНЦИИ

13-17 August 2000. Espoo, Finland. Biomag 2000.

Scientific Secretariat

For general inquieries on the scientific programme, exhibition, abstracts and papers:

Phone 	+358 9 451 5839 or +358 9 451 3172

Fax 	+358 9 451 5923 or +358 9 451 3182

E-mail 	biomag2000@hut.fi

URL 	http://biomag2000.hut.fi, http://www.hut.fi/Units/Biomedical

Visiting address: Otakaari 3A, Espoo

Conference Office

For registration, accommodation, travel, and tours:

Phone 	+358 9 628 044

Fax 	+358 9 667 675

E-mail 	biomag2000@tsgcongress.fi

http://www.tsgcongress.fi

22-24 August 2000. Sendai, Japan. 2nd International Symposium Intrinsic Josephson Effects and Plasma Oscillations in High-Tc Superconductors

Secretariat

K. Nakajima, and J. Chen

Fax: +81-22-217-5473

E-mail: plasma2k@riec.tohoku.ac.jp

Web site: http://www.riec.tohoku.ac.jp/~plasma2K

17-22 September 2000. Virginia, USA. ASC 2000:

Tel.:	202-331-2000

Fax:	202-331-0111

e-mail:	asc@courtesyassoc.com

http://www.ascinc.org/

16-20 July 2001. Wisconsin, USA. Cryogenic Engineering Conference & International Cryogenic Materials Conference (CEC-ICMC 2001).

- November, 2000 - Deadline for Mailed Abstract Submission

- December, 2000 - Deadline for On-Line Abstract Submission

- February, 2001 - Notification of Abstract Selection

- April, 2001 - Start of Registration

- July 16-20, 2001 - Conference

tel.:	303/499-2299
fax:	303/499-2599 
http://www.cec-icmc.org/

Экспресс-бюллетень “ПерсТ” выходит при поддержке

Министерства науки и технологий РФ,

Научных Советов Российских научно-технических программ:

“Актуальные направления в физике конденсированных сред”,

“Перспективные технологии и устройства микро- и наноэлектроники”, “Физика твердотельных наноструктур”

Ответственный редактор: С.Корецкая тел: (095) 930 33 89, e-mail: perst@isssph.kiae.ru

В подготовке выпуска принимали участие:

М.Белоголовский, В.Вьюрков, М.Компан, Ю.Метлин

Компьютерный ввод, макет: О.Хлыстунова

Тираж: Ю.Мухин

Адрес редакции: 117296 Москва, Ленинский проспект, 64А